嵌入式Linux工业数据采集与上报网关
功能需求说明书

（先不考虑硬件接入，采用自定义模拟数据验证全链路）

| 项目名称 | 嵌入式Linux工业数据采集与上报网关 |
| --- | --- |
| 技术栈 | C/C++、Linux、RS485/Modbus、MQTT、SQLite、JSON、日志、配置、断线重连 |
| 当前范围 | 不接入真实硬件，使用模拟数据源进行验证 |
| 文档用途 | 项目需求梳理与后续开发依据 |

# 1. 项目概述

## 项目目标

实现一个运行在嵌入式 Linux 平台上的工业数据采集与上报网关软件。

在不接入真实 RS485/Modbus 设备的前提下，通过模拟数据源完成采集、处理、存储、上报、重连等核心流程验证。

为后续接入真实硬件和协议通信预留清晰的抽象接口与扩展点。

## 建设原则

先软件后硬件，先模拟后接入。

采集、处理、存储、上报、配置、日志分层解耦。

保证在网络异常、上报失败、数据异常等情况下系统可持续运行。

# 2. 业务范围

## 当前范围内包含

模拟工业设备与点位数据生成。

数据采集、校验、处理与标准化。

本地 SQLite 缓存与补发机制。

MQTT 连接、上报、重试与断线重连。

配置管理与日志管理。

## 当前范围内不包含

真实 RS485 串口通信。

真实 Modbus RTU/TCP 设备接入。

硬件驱动、板级适配与外设调试。

# 3. 功能需求

## 3.1 模拟数据模块

支持配置模拟设备数量、点位数量、采样周期与数据变化规则。

支持生成整数、浮点、布尔、字符串等类型数据。

支持固定值、随机值、递增递减、周期波动、规则触发等变化方式。

支持模拟异常数据，包括超范围值、空值、非法格式、延迟上报等。

支持模拟设备在线、离线、异常等状态。

## 3.2 数据采集与统一封装

定时获取模拟数据，形成统一的数据结构。

采集结果应包含设备标识、点位标识、数据值、时间戳、状态码和质量标记。

采集失败、超时和无效数据需有明确状态返回。

## 3.3 数据处理

对数据进行类型转换、格式标准化和合法性校验。

支持范围校验、异常值标记、重复数据判断与基础滤波。

支持按规则打包为上报消息。

## 3.4 本地存储

使用 SQLite 保存待上报数据、上报状态及必要的配置数据。

支持数据写入、查询、删除和历史清理。

支持网络异常时的数据暂存与恢复后补发。

支持容量控制与积压管理。

## 3.5 MQTT 上报

支持 broker 地址、端口、clientId、用户名、密码、topic 和 QoS 配置。

支持单条上报与批量上报。

支持连接状态监测、自动重连、发送失败重试和离线补发。

## 3.6 配置管理

支持从配置文件加载运行参数。

支持配置项校验、默认值加载与持久化保存。

为后续热更新预留接口。

## 3.7 日志管理

支持 DEBUG、INFO、WARN、ERROR 等日志级别。

支持按时间或大小滚动。

支持记录启动、退出、连接、异常、重连、配置加载等关键事件。

# 4. 核心流程

启动程序并加载配置。

初始化日志、SQLite 和 MQTT 模块。

启动模拟数据生成线程。

周期性生成并采集模拟数据。

对数据进行校验、处理与封装。

写入本地缓存并尝试 MQTT 上报。

上报成功则标记已发送并清理缓存；失败则保留数据等待重发。

系统持续运行，并在异常场景下自动恢复。

# 5. 状态管理需求

## 网关运行状态

初始化中

运行中

网络断开

MQTT 断开

数据积压中

故障状态

停止中

## 设备状态

在线

离线

异常

未知

## 数据状态

待上报

已上报

上报失败

无效

已丢弃

# 6. 异常处理需求

配置文件缺失或格式错误时，系统应给出明确错误并使用默认策略或终止启动。

SQLite 初始化失败、写入失败、MQTT 连接失败等应记录日志并进入可恢复状态。

网络恢复后应自动重连并补发本地缓存数据。

磁盘空间不足、缓存过大、日志写入失败等情况应提供告警或降级策略。

系统应尽量避免因局部故障导致整体崩溃。

# 7. 接口抽象与扩展性

数据源接口应可在模拟数据、真实串口、文件输入之间替换。

上报接口应支持 MQTT，并为后续 HTTP 或其他协议预留扩展。

存储接口应保持与 SQLite 解耦，便于未来替换或扩展。

业务层不应直接依赖具体硬件实现。

# 8. 最小可用版本（MVP）建议

模拟设备数据生成。

采集、校验、处理与统一封装。

SQLite 本地缓存。

MQTT 上报与断线重连。

配置文件读取与日志系统。

# 9. 后续可扩展功能

多设备多点位管理。

数据聚合上报与统计分析。

阈值告警与事件通知。

本地 Web 管理界面。

远程配置下发与 OTA 升级。

TLS 加密 MQTT、数据加密与权限控制。

协议适配层，逐步接入 Modbus RTU/TCP 等真实设备。

# 10. 建议的项目文档结构

项目背景

项目目标

功能需求

模拟数据设计

数据处理流程

本地存储设计

MQTT 上报设计

配置管理设计

日志与异常处理

状态管理

扩展接口设计

说明：本文件按“先模拟、后接硬件”的思路整理，适合作为项目启动阶段的需求基础。